Consumo Energético del Equipo

Tabla original completada y corregida con la información recopilada en el repositorio Ivan1721/pika_ros (rama pika-custom-ros2), específicamente el archivo Consumo_Energia.md.

| Equipo | Cantidad | Alimentación | Potencia unitaria (W) | Potencia total (W) | Horas/día | Energía (Wh/día) | Origen | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intel RealSense D405 (corregido: el doc original decía D435i) | 2 | USB 3.1 Type-C (bus-powered) | 3.5 (pico) 2.5 (típico) | 7 (pico) | 3 | 21 (pico) 15 (típico) | 📘 Fabricante (Intel) | El repositorio pika_ros referencia el modelo D405, no D435i. Se mantiene el consumo pico (3.5 W) publicado por Intel, coincide con el valor original del documento. |
| PiKA Gripper (motor de la pinza) | 2 | 24 V DC (conector XT30) | 24 (pico, límite firmware) 2–7 (típico) | 48 (pico) | 1 | 48 (pico) | ✅ Oficial (conector/límite) 🧮 Estimado (consumo real) | Corregido desde 30 W: la hoja de datos oficial y el firmware (parámetro motor_current_limit) limitan el motor a 1000 mA @ 24 V = 24 W pico, no 30 W. En reposo/sujeción el consumo real es mucho menor (~2–7 W). |
| Sensores del Gripper (cámara fisheye + IMU/codificador) | 2 | USB / integrado (vía Type-C) | ~3.5 (pico) | 7 (pico) | 1 | 7 (pico) | 🧮 Estimado | Fila nueva: se separa de “PiKA Gripper + sensores” para trazabilidad. No hay cifra oficial publicada por AgileX para la cámara fisheye ni el IMU; estimado a partir de módulos UVC genéricos similares. |
| PiPER Robotic Arm | 2 | 24 V DC (mín. 24, máx. 26) | 120 (pico) 40 (integral/continuo) | 240 (pico) 80 (continuo) | 1 | 240 (pico) 80 (continuo) | ✅ Oficial (manual AgileX) | Confirmado: coincide con el valor original (120 W pico por unidad). El manual oficial agilex-piper-user-manual.pdf también reporta 40 W como “potencia integral” para uso normal/continuo, útil si se calcula energía diaria realista en vez de pico. |
| Pika Station (base de localización) | 2 | 12 V (batería 10 Ah o adaptador 220 V AC) | 3 (típico) | 6 (típico) | 1 | 6 (típico) | ✅ Oficial (datasheet Pika) | Fila nueva, agregada según la nota del documento original. Cifra 100% oficial: 12 V, 3 W típico, batería 10 Ah, 30 h de autonomía. Cantidad asumida en 2 (mínimo recomendado para cobertura de un puesto de operación); ajustar si el equipo real usa más base stations. |
| Tracker de posicionamiento (etiqueta, en Pika Sense) | 2 | Batería interna (recarga USB) | ~0.5 (típico) | ~1 (típico) | 1 | ~1 (típico) | 🧮 Estimado | Fila nueva, agregada según la nota del documento original. Autonomía oficial de 9 h; la cifra en W es una estimación (no hay capacidad de batería publicada por AgileX), inferida a partir de trackers ópticos similares. Cantidad asumida en 2 (un tracker por brazo/Sense). |
| Intel NUC 11 Enthusiast (i7 + RTX 2060) | 1 | 19 V | 180 | 180 | 2 | 360 | — (no está en pika_ros) | Equipo de cómputo host, fuera del alcance de pika_ros: el repositorio no documenta ni requiere este hardware específico, solo indica rangos genéricos de referencia (15–65 W para mini PC, 30–120 W para laptop con GPU bajo carga). No se modifican las cifras de esta fila. |
| Sistema de control (CAN, switches, MCU, Ethernet, etc.) | 1 | 24/12 V | 30 | 30 | 3 | 90 | 🧮 Estimado (parcial) | El repositorio solo documenta el adaptador USB–CAN (gs_usb) dentro de este grupo: ~1–2.5 W, bus-powered. El resto (switches, MCU, Ethernet) no está documentado en pika_ros; se mantiene la estimación original. |
| Cargador de baterías Drone | 2 | 24 V | 36 | 72 | 1 | 72 | 🧮 Estimado propio | Componente no mencionado en pika_ros (no forma parte del stack Pika/Piper). Se mantiene el valor original del documento; verificar con la ficha del cargador. |
| TOTAL (usando valores pico) | — | — | — | 591 | — | 845 | — | Suma de “Potencia total” y “Energía (Wh/día)” de todas las filas anteriores (incluyendo las dos filas nuevas de Pika Station y Tracker), usando los valores pico/típico donde hay dos cifras. |

Leyenda de origen de los datos

| ✅ Oficial | Tomado directamente de la hoja de datos de Pika o del manual oficial de AgileX/Piper, incluidos en el repositorio. |
| --- | --- |
| 📘 Fabricante | Especificación pública del fabricante del componente (p. ej. Intel), no documentada dentro del repositorio pika_ros. |
| 🧮 Estimado | Calculado o inferido a partir de datos parciales (p. ej. límites de corriente en firmware) porque no existe una cifra oficial publicada. Se recomienda verificar con un medidor USB/multímetro si se necesita precisión. |

Notas generales

- Se corrigió el modelo de cámara de D435i a D405, y el pico del motor del Gripper de 30 W a 24 W (límite real de firmware), según pika_ros.

- Se agregó una fila separada para los sensores del Gripper (cámara fisheye + IMU) que antes estaban mezclados con el motor.

- Se agregaron las filas de Pika Station y Tracker de posicionamiento, antes mencionadas solo en las notas pero ausentes de la tabla.

- El Intel NUC, el sistema de control y el cargador de batería del dron no están cubiertos (o solo parcialmente) por el repositorio pika_ros; se mantienen como estimaciones a verificar con otras fuentes. Sus cifras numéricas no se modificaron en esta revisión.

Fuente: Consumo_Energia.md, repositorio Ivan1721/pika_ros, rama pika-custom-ros2.